ООО «ОРКИС-СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Энергосберегающие технологии

УПЗ-3Р

Устройство оперативного управления

агрегатом Г-Д экскаваторов

Экономия электроэнергии.

Продление работоспособности оборудования.

Повышение надежности работы системы электроснабжения.

Эффект от внедрения: 260000 грн. в год на ЭКГ-8И;

32000 грн. на ЭКГ-10; 400000 грн. на ЭШ-10/70

Кривой Рог 2013

Возможности устройства УПЗ-3Р

- Экономия электроэнергии, уменьшение потребления активной и исключение выработки (генерирования) реактивной энергии в периоды ожидания транспорта.

- Продление работоспособности, исключение пусковых токов и динамических ударов вредных для работы карьерного электрооборудования.

- Повышение надежности работы карьерной системы электроснабжения.

Эти возможности подтверждены внедрением таких устройств на экскаваторах карьера ЮГОКа.

- Экономия электроэнергии

Обеспечивается оперативным отключением агрегата Г-Д от сети, работающего в холостую более 0,5-2 мин. с последующим плавным разгоном и включением в сеть.

Во время холостого простоя, экскаватор расходует на непроизводительные потери: 110-120 кВт на ЭКГ-8И, 130-150 кВт на ЭКГ-10, 200 кВт на ЭШ-10/70 активной электроэнергии, превращает ее в тепло и выбрасывает вентиляторами в воздух. При этом греются обмотки приводного синхронного двигателя (СД), стареет его изоляция, изнашиваются подшипники электрических машин, стираются щетки и протираются коллектора генераторов. Моторесурс агрегата Г-Д сокращается.

Кроме потребления активной энергии агрегат Г-Д генерирует в питающую сеть 350-400 кВАр ЭКГ-8, 550-600 кВАр ЭКГ-10, 1000-1100 кВАр ЭШ-10/70 реактивной, емкостной, энергии. Эта энергия вырабатывается всеми экскаваторами. Потребителями емкостной энергии в карьере являются ПДК, СБШ и насосы. Вместе они потребляют только часть выработанной экскаваторами реактивной энергии. Оставшаяся часть этой энергии блуждает по сетям и подстанциям карьера и ГОКа, емкостный ток нагревает провода и оборудование, снижается к.п.д. системы электроснабжения. Возможны и возвраты реактивной энергии в энергосеть, за что энергосеть взымает штрафы.

Для уменьшения потребления активной и генерации реактивной энергии необходимо устанавливать на экскаваторы адаптивные возбудители СД, вместо возбудителей работающих сейчас. Применение адаптивного экскаваторного возбудителя ВТМ-400 позволяет уменьшить количество генерируемой реактивной энергии на 90%, активной на 5% и повысить cosϕ экскаватора до значения ≈1.

Очевидно, что чем чаще ожидается транспорт, тем больше энергии выбрасывается в воздух, больше становятся убытки, тем очевидней необходимость оперативной остановки и пуска экскаватора, тем очевидней применение УПЗ-3Р.

- Сохранность электрооборудования

Обеспечивается плавным разгоном агрегата Г-Д до 1000 об/мин по окончании периода ожидания с автоматическим включением агрегата в сеть. Время разгона составляет: - 20-25 сек на ЭКГ-8; - 25-30 сек на ЭКГ-10; - 45-50 сек на ЭШ-10/70. Пусковые токи и динамические удары в агрегате при разгоне отсутствуют.

Агрегат Г-Д разработан в средине прошлого века и предназначался для прямого пуска не более 3-4 раз в сутки. При большем числе пусков период безотказной работы агрегата сокращается. Каждый 7-кратный пусковой ток и 49-кратные динамические усилия создают микро разрушения обмотки приводного СД. При 10-12 пусках в смену микро разрушения обмоток накапливаются и период безаварийной работы сокращается до 6-8 месяцев. Двигатель выходит со строя, появляется простой 8 часов, затраты 10000 грн. на замену, затраты 70-80 тыс. грн. на его ремонт. Частые пусковые токи ускорено изнашивают ЛЭП, приключательные ячейки, кольцевые токосъемы, ВВ выключатели, а также оборудование подстанций.

Внедрение УПЗ-3Р исключает пусковые токи, число пусков в сутки становится не ограниченным. Безаварийный период оборудования заметно продлевается.

- Повышение устойчивости электроснабжения

Обеспечивается исключением многократных пусковых токов в обмотках приводного СД, линий электропередач и оборудования подстанций.

Во время пуска экскаватора 6-7 кратные пусковые токи приводят к понижению напряжения в ЛЭП. При работе на этой ЛЭП еще 1-2 экскаваторов такое падение не редко приводит к их аварийному отключению. Чаще это происходит на длинных линиях отвалов. Во время пуска экскаватора на дальних отвалах, остальные экскаваторы этой линии, получив извещение по рации, вынуждены переходить в режим ожидания. Шагающие экскаваторы, где агрегат очень тяжелый, на длинных линиях вынуждены пускаться толчками, несколько раз подряд, пока агрегат не достигнет необходимой скорости. Это вредит оборудованию линий и экскаваторов.

Во избежание бесперебойной работы экскаваторов приходится строить большее количество ЛЭП, увеличивать сечение их проводов и подключать не более двух экскаваторов на одну линию. Строить ЛЭП - дело долгое и дорогое.

Внедрение УПЗ-3Р позволяет увеличить количество экскаваторов работающих на одной линии, увеличить длину или уменьшить количество ЛЭП.

Заключение

- Эффект от внедрения УПЗ-3Р очевиден. Повышается экономичность работы экскаватора и системы электроснабжения. Ожидаемая экономия на ЭКГ-8И примерно 260000 грн. в год, на ЭКГ-10 экономия примерно 320000 грн. в год, на ЭШ-10/70 экономия примерно 400000 грн. в год. Сроки окупаемости - не более 5-6 месяцев.

- Точно рассчитать экономический эффект от внедрения УПЗ-3Р могут только экономические службы ГОКа на конкретный экскаватор, имея конфиденциальные данные работы соответствующих подразделений и служб предприятия.

- Цена УПЗ-3Р: -	для ЭКГ-8 и ЭКГ-10 составляет 90000 грн. без НДС;

- для ЭШ-10/70 и ЭКГ-12,5 составляет 125000 грн. без НДС.

- Применение возбудителя ВТМ-400 на ЭКГ-8И принесет экономию на электроэнергии примерно 235000 грн. в год, на ЭКГ-10 экономия будет примерно 380000 грн., на ЭШ-10/70 экономия примерно будет 740000 грн. в год.

Примечания:

Среднее время ожидания в сутки - 4 часа, - среднее чистое время работы в сутки – 16 часов, количество суток работы в год -300, стоимость 1кВт/час – 1,05 грн., стоимость 1 кВАр/час -0,15 грн.